ÍNDICE

- OBJETIVO

- ÁREAS E LOCALIZAÇÃO

- DISPOSIÇÕES GERAIS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

- ELEVAÇÃO

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- REVESTIMENTO

- ESQUADRIAS

- PAVIMENTAÇÃO

- PINTURA

- DIVISÓRIAS/BANCADAS/ARMÁRIOS E PRATELEIRAS

- APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

- DIVERSOS

1 - OBJETIVO

O Presente Memorial Descritivo, tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais a utilizar e normatizar a execução da reforma do Setor Médico no DETRAN/SE localizado na Avenida Tancredo Neves, s/n no Bairro Ponto Novo em Aracaju - SE.

2 – ÁREAS

### Área da reforma:...........................................................................................156,95 m2.

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

É de responsabilidade da Construtora manter atualizados, no canteiro de obras em um escritório apropriado para os estudos dos projetos, Alvará, Certidões e Licenças, bem como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, e cronogramas.

Será mantido na obra, um diário onde serão anotadas todas as decisões tomadas que venham a alterar o projeto bem como acidentes de trabalho, dias de chuva e demais ocorrências relativas a obra .

É obrigatório aos operários o uso equipamentos individuais de segurança.

Deve ser garantida a segurança das propriedades vizinhas e áreas públicas.

A Construtura dará garantia de 05 (cinco) anos por todos os serviços por ela executados conforme código civil.

A Construtura emitirá  ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução de obra, por profissional de seu quadro técnico, devidamente qualificado para a função.

4 – SERVIÇOS PRELIMINARES

A elaboração dos projetos elétrico e hidro-sanitário será de exclusiva responsabilidade da construtora os mesmos deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

5 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

Deverão ser executadas demolições de: todas as divisórias existentes, inclusive portas em divisória, dos dois balcões existentes, de alvenaria de bloco para execução de novas janelas e portas e do piso existente e do contra piso para execução da tubulação de esgoto dos lavatórios. Serão removidas esquadrias em alumínio conforme projeto. Serão executados também rasgos em alvenaria para execução da tubulação de água dos lavatórios. Todo material proveniente das demolições deverá ser carregado e posteriormente transportado em  caminhão basculante e depositado em local apropriado a ser definido pela construtora.

6 – ELEVAÇÃO

Será executada elevação para fechamento de vãos, indicados em projeto, utilizando tijolos cerâmicos de primeira qualidade com dimensões 9 x 19 x 24 cm, sonoros, de dimensões uniformes, com faces planas e arestas vivas.

Todas as fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas.

Os elementos serão assentados com argamassa traço T5 (cimento/cal/areia),

7 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto.  Toda a rede será em PVC soldável, marca Akros, Tigre ou similar, próprio para as instalações hidro-sanitárias.

- Os registros de gaveta serão metálicos com canopla em acabamento inoxidável, da marca Hidra, Deca, ou similar

As ligações das torneiras dos lavatórios, serão feitas utilizando-se conexões com bucha de latão, marca Tigre ou Akros.

No espaço de tempo entre a construção e a montagem das peças sanitárias, todos os tubos deverão ter suas pontas vedadas com bujões ou plugs, não sendo permitido buchas de papel ou de pano.

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Deverão ser obedecidos rigorosamente os requisitos mínimos fixados pela NB3/NBR5410 da ABNT e pela concessionária. Todos os condutores (fios e cabos) serão de cobre, os eletrodutos e conexões serão da marca Tigre ou similar.

Serão executados pontos de luz embutidos, pontos de tomada, interruptores de 01 e 02 seções, ponto de tomada para computador, ponto de lógica e ponto para ar condicionado todos com calhas em pvc sistema “x”. Serão instaladas também luminárias conforme especificações e detalhe e ainda ponto de telefone com eletroduto em pvc sanfonado embutido.

Em cada ambiente haverá ponto para instalação de ar condicionado com capacidade a ser definida pelo projeto de climatização.

- 9 – REVESTIMENTO

Todas as paredes novas serão chapiscadas interna e externamente utilizando argamassa  traço t1 1:3 (cimento e areia).

O reboco será aplicado, em todas as paredes chapiscadas,utilizando argamassa  traço t5 1:2:8 com espessura de 2,0 cm após o assentamento de todas as tubulações para evitar emendas.

Deverá ser executado revestimento cerâmico com as mesmas carcterísticas do existente na parede externa sobre emboço, onde for necessário.

Deverá ainda ser executado o enchimento dos rasgos em alvenaria.

O teto de todo o setor médico receberá forro em gesso acartonado conforme projeto.

No vão da janela nova será assentados peitoril em mármore branco com largura de 17 cm e espessura de 2 cm.

10 - ESQUADRIAS

Deverá ser fornecida e assentada porta em vidro temperado 10mm com conjunto de ferragens, fechadura e mola.

Todas as janelas serão de alumínio anodizado cor fosca com vidro liso incolor de 3 mm fixadas em caixilho também de aluminio através de parafusos.

As janelas existentes deverão ser recuperadas conforme a necessidade.

11 - PAVIMENTAÇÃO

Antes de assentar o piso, deve a base estar devidamente preparada,  com uma superfície lisa e isenta de poeira e de qualquer irregularidade. Após esta regularização, a fixação do piso se dará com  utilização de argamassa colante.

Será utilizado piso tipo paviflex com dimensões de 30cm x 30 cm em todos os ambientes, conforme projetos e detalhes.

Em todos os vãos de porta serão assentadas soleiras em granito vitória com largura de 15 cm e espessura 2 cm.

12 - PINTURA

Todas as paredes deverão ser convenientemente limpas e lixadas antes de receber a tinta.

Os trabalhos de pintura só poderão ser iniciados quando a superfície a ser pintada estiver totalmente seca.

Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver seca, convindo observar-se um intervalo de no mínimo 24hs entre as duas demãos sucessivas.

As tintas só serão afinadas ou diluídas com solventes apropriados, e de acordo com as instruções do fabricante.

Nas paredes existentes será aplicado 01 demão emassamento acrílico para retoques onde necessário. Todas as paredes internas existentes receberão duas demãos de tinta acrílica. Nas paredes novas, será aplicado 01 demão de selador acrílico 02 demãos de massa acrílica seguida de 02 demãos de tinta acrílica.

As tintas deverão ser de primeira qualidade da marca Suvinil ou similar.

13– DIVISÓRIAS/BANCADAS/ARMÁRIOS E PRATELEIRAS

- Será fornecida e assentada  divisórias acústicas com perfis em aço na cor preta, espessura de 40 mm nos locais indicados em projeto obedecendo especificações do mesmo. O mobiliário será composto por bancadas, prateleiras e armários confeccionados em compensado naval 40 mm conforme projetos e detalhes.

- 14 – APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

Serão fornecidos e assentado lavatórios com coluna da marca DECA com sifão plástico, engate cromado, torneira de metal DECA ou similar e válvua cromada e conjunto de fixação. Todas as unidades deverão ter a mesma cor, tom e procedência, não podendo ter trincas ou defeitos de fabricação	.

- 15 - DIVERSOS

Deverá ser fornecida e assentada caixa pré moldada em concreto para ar condicionado do tipo janela que deverão ser assentadas em locais indicados em projeto.

Será executado dreno para ar condicionado em local a ser definido pela construtora.

Deverá ser fornecido e assentado tampo em balcão, conforme detalhes em granito vitória.

A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.