# PROjeto de ARQUITETURA

obra: Reforma do Setor CLÍNICA MÉDICA

Local: Sede do DETRAN-SE

##### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO

##### 01 – PISO

- Será usado e toda área de projeto, piso vinílico 30x30cm para alto tráfego,  referencia  linha Intensity 2.0 Classe Industrial 42 da Paviflex ou similar.

##### 02 – SOLEIRA

- Será em granito Vitória polido.

##### 05 – PAREDES

05.1 ÁREA INTERNA

- Todas as paredes receberão pintura acrílica sobre massa acrílica, na cor Palha da Suvinil ou similar.

##### 06 – DIVISÓRIAS

- Serão em laminado de madeira revestido com fórmica na cor Marfim, perfis de encaixe na cor preta, vidros lisos com 4 mm de espessura modulados de acordo com projeto.

##### 07 - FORRO

- Será tipo removível formado por painéis de gesso acartonado padrão linho da MOD-LINE ou similar com acabamento em filme de PVC, placas de 1240x62mm e perfil T de alumínio na cor natural.

##### 08 - DIVERSOS

08.1 LUMINÁRIAS

- Serão de embutir linha parabólica referência C-215 da Lustre Projeto ou similar com 02(duas) fluorescentes, confeccionada em aço tratado e pintado eletrostaticamente na cor branco, com aletas parabólicas em alumínio auto brilho, num total de 36(trinta e seis) instaladas onde sugerido em projeto;

08.2 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

- Deverá ser considerado em todos os ambientes aparelhos de ar condicionado tipo Split  ou de janela serem distribuído de acordo com projeto de climatização.

##### 09 – MOBILIÁRIO

     Os mobiliários descriminados abaixo serão utilizados nos ambientes de acordo com projeto de layout.

##### 10 - RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO

| ITEM | UND. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | und | 06 | Mesa de 500x600x720mm, constituídos em aglomerado de no mínimo 25 mm com acabamento em laminado melamínico na cor cinza cristal com acabamento das bordas na cor do tampo. Estrutura em aço na mesma cor do tampo com suporte auxiliar para cabos e caixas de tomadas. Painel frontal de fechamento abaixo do tampo com mesmo acabamento do tampo. Sugestão de layout-referência 4471 da Santa Tereza Move, podendo ser utilizado produto similar obedecendo ao projeto de layout. |
| 02 | und | 02 | Gaveteiro volante com três gavetas medindo no máximo 300 mm de largura e 580 mm de altura, constituído em aglomerado com acabamento em laminado melamínico na cor cinza cristal. Sugestão de layout – referência G1V303 da Alberflexe, podendo ser utilizado produto similar obedecendo ao projeto de layout. |
| 03 | und | 08 | Suporte volante para CPU em chapa metálica pintada eletrostaticamente na cor alumínio. Sugestão de layout – Referência SV1C da Alberflex, podendo ser utilizado produto similar obedecendo ao projeto de layout. |
| 04 | und | 01 | Cadera especial para exames oftalmológico |
| 05 | und | 15 | Cadeira interlocutor fixa, assento e encosto, em espuma de poliuretano injetado expandido por água, com espessura de 500 mm e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ revestimento do assento e encosto na cor preto referência RL da Alberflex ou similar, regulagem de largura para os braços, todo acabamento dos pés, braços, capas e componentes metálicos na cor preta. Sugestão de layout – Modelo 20CF.S RL da Alberflex, podendo ser utilizado produto similar. |
| ITEM | UND. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO |
| 06 | und | 10 | Cadeira digitadora com braço, assento e encosto reguláveis, assento e encosto, em espuma de poliuretano injetado expandido por água, com espessura de 500 mm e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ revestimento do assento e encosto na cor preto referência RL da Alberflex ou similar, regulagem de largura para os braços, todo acabamento dos pés, braços, capas e componentes metálicos na cor preta. Sugestão de layout – Modelo 20CPD. RL da Alberflex, podendo ser utilizado produto similar. |
| 07 | und | 03 | Longarina de dois lugares sem braço, assento e encosto em espuma de poliuretano injetado, expandido por água, com espessura de 50mm e densidade entre 50 e 60 Kg/m³, revestimento do assento e encosto na cor preto referência RL da Alberflex ou similar, com todo acabamento dos pés, capas e componentes metálicos na cor preto. Sugestão de layout – Modelo 20P2 da Alberflex, podendo ser utilizado produto similar. |
| 09 | und | 03 | Apoio com três gavetas, medindo 450 mm de largura, 470 mm de profundidade e 690 mm de altura, constituído em aglomerado com acabamento em laminado melamínico na cor cinza cristal com acabamento das bordas na mesma cor. Sugestão de layout – Referência 2460 Linha 18 da Santa Maria Móveis, podendo ser utilizado produto similar, obedecendo ao projeto de layout. |